Перечень

технических средств реабилитации

в системе долговременного ухода

| № | наименование | технические характеристики | фото ТСР |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кровать функциональная механическая Armed RS 105-B на колесах | Вес брутто (ед)-74,0 кг Диапазон угла наклона головной секции: 0-75 ° Особенности: Толщина стали ложементов 1,2 мм. Сверхпрочное ложе позволяет безопасно сидеть на поднятой голеностопной секции. Диапазон угла наклона тазобедренной секции: 0-50 ° Возможность установить устройство для подтягивания: Да |  |
| 2 | Ванна надувная для мытья тела человека на кровати CA 204 MVL | Тип ванна надувная Максимальная нагрузка -113 кг Ширина- 102 см Высота- 40 см Вес- 3.8 кг Подробная комплектация -ванна; -надувная подушка для головы; -шланг с душевой насадкой; -электронасос для надувания и сдувания; -сливной шланг; -ремонтный набор. |  |
| 3 | Ванночка для мытья головы BS-01 | Внешний размер 660 х 520 х 210 мм — Внутренний размер 460 х 320 х 210 мм — Ширина выемки под шею 240 мм — Высота выемки под шею 110 мм — Длина сливного шланга 100 мм — Длина шланга с душевой насадкой 570 мм — Объем емкости для воды 10 л — Вес 0,7 кг. |  |
| 4 | Сиденье для ванны KJT504 | Размер сидения (± 5%) 225х410 мм Регулируемая длинна опор (± 5%) 800-950 мм Грузоподъемность (± 5%) 100 кг Вес (± 5%) 1,5 кг |  |
| 5 | Подставка под спину SCW05W | Тип: опора под спину Назначение: для кровати Материал: сталь Вес: 2.8 кг Дополнительная информация: имеет регулировку угла наклона спинки от 35 до 75 градусов |  |
| 6 | Ходунки-роляторы PMR888L | Сиденье для отдыха: да Высота ручек: 77-88 см Расстояние между ручками: 46 см Высота сиденья: 53 см Диаметр колес: 20 см Грузоподъемность: 110 кг Вес нетто (без упаковки): 8.7 кг Ширина: 61 см Размер сиденья: 32х35 см Размер упаковки (ВхШхД) 84х25х63 см Подножки: откидные Материал: алюминий, сиденье: искусственная кожа Складной каркас: да Наличие корзинки/сумки: да Мягкое сиденье: да Тормоз: ручной Спинка: съёмная Функциональность: складные |  |
| 7 | Туалет- кресло НМР-7210 А | Ширина (± 5%) 560 мм Длина (± 5%) 540-560 мм Ширина между поручнями (± 5%) 460 мм Высота от пола до стульчака (± 5%) 410 — 560 мм Высота от пола до подлокотника (± 5%) 600 — 750 мм Грузоподъемность (± 5%) 135 кг Вес (± 5%) 5,86 кг |  |
| 8 | Столик прикроватный СА 201 | Длина 60 см Ширина 42 см Размер столешницы 54×40 см Регулировка высоты 51-83 см Угол наклона столешницы 40° Диаметр колес 38 мм Вес 6.4 кг |  |
| 9 | Кресло – коляска FS 868 (46 см.) | Ширина сидения (± 5%): 460 мм Эффективная ширина сиденья (± 5%): 460 мм Максимальная ширина в рабочем состоянии (± 5%): 560 мм Высота в рабочем состоянии (± 5%): 870 мм Длина в рабочем состоянии (± 5%): 980 мм Высота сидения (± 5%): 470 мм Глубина сидения (± 5%): 400 мм Высота подлокотников (от пола),(± 5%): 680 мм Длина накладок подлокотников (± 5%): 270 мм Диаметр заднего колеса (± 5%): 540 мм Диаметр переднего колеса (± 5%): 150 мм Высота спинки (от сиденья) (± 5%): 400 мм Материал рамы: сталь Грузоподъемность (± 5%): 100 кг Вес (± 5%): 14,5 кг 14,8 кг |  |
| 10 | Кресло – коляска 711 АЕ (56 см.) | Модели: 711AE-56 Ширина сиденья: 560 мм Эффективная ширина сидень: 590 мм Ширина в рабочем состоянии: 780 мм Ширина в сложенном состоянии: 310 мм Высота в рабочем состоянии: 915(865) мм Длина в рабочем состоянии: 1140 мм Высота сиденья: 530(480) мм Глубина сиденья: 450 мм Длина накладок подлокотников: 260 мм Диаметр заднего колеса: 610 мм Диаметр переднего колеса: 190 мм Толщина переднего колеса: 50 мм Материал рамы: сталь Материал сиденья, спинки: ткань Подлокотники: сталь Материал накладок подлокотников: кож.зам Подножки: съемные Передние колеса: литые Задние колеса: пневматические Вес: 25,3 кг. |  |